說明

本資料夾為台灣空氣品質測站2016整年的觀測及模擬數據，每個月各三個檔案，檔案的0點數據從第2欄數據開始。各檔案說明如下：

一、2016XX01d4_sim_obs.txt：內含空氣品質測站的汙染物觀測及模擬的逐時數據，污染物種包含PM2.5、O3、SO2、NO2、NOx、NMHC。PM2.5濃度單位為μg/m3；O3、SO2、NO2、NOx的濃度單位為 ppb；NMHC濃度單為ppbC。

二、2016XX01d4_sim.met.txt：內含空氣品質測站位置的氣象參數模擬的逐時數據，各參數說明如表1 - 表3。

三、2016XX01d4_sim.met2.txt：內含空氣品質測站位置的氣象參數模擬的逐時數據，各參數說明如表4。

表1  建置使用的氣象參數: GRIDCRO2D檔案

| 參數 | 名稱 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| HT | terrain elevation (地形高程) | M |
| DLUSE | dominant land use (主要土地利用型態) | Category |
| LWMASK | land-water mask (水體覆蓋率) | m1=land, 0=water |
| PURB | urban percentage (都會區比例) | percent |

表2  建置使用的氣象參數: METDOT3D檔案

| 參數 | 名稱 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| UWIND | u-component of horizontal wind (水平風u向量分量) | m s-1 |
| VWIND | v-component of horizontal wind (水平風v向量分量) | m s-1 |

表3  建置使用的氣象參數: METCRO3D檔案

| 參數 | 名稱 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| JACOBF | total Jacobian at layer face (大氣表層矩陣) | kg m-1 s-1 |
| JACOBM | total Jacobian at layer middle (大氣間層矩陣) | kg m-1 s-1 |
| DENSA_J | Jacobian-weighted total air density (矩陣加權總大氣密度) | m s-1 |
| WHAT_JD | Jacobian- and density-weighted vertical contravariant velocity (矩陣及密度加權垂直逆變速度) | m s-1 |
| TA | air temperature (大氣溫度) | K |
| QV | water vapor mixing ratio (水蒸氣混合比) | kg kg-1 |
| PRES | air pressure (大氣壓力) | Pa |
| DENS | air density (大氣密度) | kg m-3 |
| ZH | mid-layer height above ground (中間層距地表高度) | m |
| ZF | full layer height above ground (距地表高度) | m |
| WWIND | vertical velocity (垂直風速) | m s-1 |
| QC | cloud water mixing ratio (雲水混合比) | 1 |
| QR | rain water mixing ratio (雨水混合比) | kg kg-1 |
| QI | ice mixing ratio (冰混合比) | kg kg-1 |
| QS | snow mixing ratio (雪混合比) | kg kg-1 |

表4  建置使用的氣象參數: METCRO2D檔案

| 參數 | 名稱 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| PRSFC | surface pressure (表面壓力) | Pa |
| USTAR | cell-averaged horizontal friction velocity (網格平均水平摩擦速度) | m s-1 |
| WSTAR | convective velocity scale (對流速度尺度) | m s-1 |
| PBL | planetary boundary layer height (行星邊界層高度) | m |
| ZRUF | surface roughness length (表面粗糙度) | m |
| MOLI | inverse Monin-Obukhov length (反莫奧長度) | m-1 |
| HFX | sensible heat flux (顯熱通量) | W m-2 |
| LH | latent heat flux (潛熱通量) | W m-2 |
| RADYNI | inverse aerodynamic resistance (反氣動阻力) | m s-1 |
| RSTOMI | inverse bulk stomatal resistance (反散體氣孔阻力) | m s-1 |
| TEMPG | skin temperature at ground (地表溫度) | K |
| TEMP2 | 2-m temperature (2 m高溫度) | K |
| WSPD10 | 10-m wind speed (10 m高風速) | m s-1 |
| WDIR10 | 10-m wind direction (10 m 高風向) | degree |
| GLW | longwave radiation at ground (地表長波輻射) | W m-2 |
| GSW | solar radiation absorbed at ground (地表吸收日照輻射量) | W m-2 |
| RGRND | solar radiation reaching the surface (至地表太陽輻射量) | W m-2 |
| RN | incremental (per output time step) non-convective precipitation (非對流性降水量) | cm |
| RC | incremental (per output time step) convective precipitation (對流性降水量) | cm |
| CFRAC | total cloud fraction (總雲分量) | 1 |
| CLDT | cloud-top layer height (雲層頂高度) | m |
| CLDB | cloud-bottom layer height (雲層底高度) | m |
| WBAR | average liquid water content of clouds (雲平均含水量) | g m-3 |
| SNOCOV | snow cover (覆雪量) | 1 |
| LAI | leaf-area index (葉面積指數) | m2 m-2 |
| SOIM1 | volumetric soil moisture in top cm (單位容積頂層1 cm土壤濕度) | m3 m-3 |
| SOIM2 | volumetric soil moisture in top m (單位容積頂層1 m土壤濕度) | m3 m-3 |
| SOIT1 | soil temperature in top cm (單位容積頂層1 cm土壤溫度) | K |
| SOIT2 | soil temperature in top m 單位容積頂層1 m土壤溫度 | K |
| SLTYP: | soil texture type (土壤質地型態) | 1 |

模型輸入參數：

|  | 參數 | 名稱 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | PM2.5 | 懸浮微粒 | μg/m3 |
|  | O3 | 臭氧 | ppb |
|  | SO2 | 二氧化硫 | ppb |
|  | NO2 | 二氧化氮 | ppb |
|  | NOx | 氮氧化物 | ppb |
|  | NMHC | 非甲烷碳氫化合物 | ppbC |
| 輻射溫度 | HFX | sensible heat flux (顯熱通量) | W m-2 |
|  | LH | latent heat flux (潛熱通量) | W m-2 |
|  | GSW | solar radiation absorbed at ground (地表吸收日照輻射量) | W m-2 |
|  | TEMP2 | 2-m temperature (2 m高溫度) | K |
| 風向風速 | WSPD10 | 10-m wind speed (10 m高風速) | m s-1 |
|  | WWIND | vertical velocity (垂直風速) | m s-1 |
|  | WDIR10 | 10-m wind direction (10 m 高風向) | Degree |
| 邊界層與地表特性 | RN | incremental (per output time step) non-convective precipitation (非對流性降水量) | cm |
|  | PRSFC | surface pressure (表面壓力) | Pa |
|  | PBL | planetary boundary layer height (行星邊界層高度) | m |
|  | MOLI | inverse Monin-Obukhov length (反莫奧長度) | m-1 |
|  | QV | water vapor mixing ratio (水蒸氣混合比) | kg kg-1 |
|  | CFRAC | total cloud fraction (總雲分量) | 1 |
|  | ZRUF | surface roughness length (表面粗糙度) | M |
| 數值同樣 | RC | incremental (per output time step) convective precipitation (對流性降水量) | Cm (All site value is -1.0) |